В основу заложена имитация отсутствия топлива. При неправильном запуске двигателя стрелка указателя топлива находится на нуле, машина заводится и сразу глохнет. Сброс контроллера в исходное состояние возможен только при отключении от него питания. Для этого в цепи питания предусмотрен предохранитель, установленный в одно из свободных мест в штатной коробке предохранителей (как правило, пустые места всегда есть). Он же предназначен для передачи машины в автосервис.

Для правильного запуска следует нажать на один из концевиков (например, педаль тормоза) и, удерживая его, дважды коротко нажать на другой ( например, дважды поднять ручник). Варианты, естественно, произвольны. Можно просто поставить дополнительные кнопки, вписывающиеся в интерьер.

Датчиком команды на отключение системы зажигания (или подачи топлива) является реле-регулятор генератора. Как только напряжение, вырабатываемое генератором, достигнет порога стабилитрона в контроллере, произойдет отключение системы зажигания, и двигатель заглохнет. Тут, правда, есть один недостаток – при неисправном генераторе устройство не заблокирует двигатель. Однако, ездить с неисправным генератором вряд ли кто будет.

Выходные цепи в данной конструкции были сделаны для определенного авто. Для других может потребоваться либо подключение дополнительных реле блокировки, либо изменение в схеме для инверсии выходных сигналов контроллера. Можно просто сделать несколько вариантов плат для различных типов машин.